农业机械学课程设计

设计说明书

设计题目：离心风机设计

姓名：聂子函

学号：2023307210514

班级：机械化2303

指导教师：黄海东老师

2026年06月29日

目录

1 设计目的与任务	1

1.1 设计目的	1

1.2 设计任务	1

2 离心风机总体结构与工作原理	1

2.1 离心风机总体结构	1

2.2 离心风机工作原理	2

3 设计原始参数与设计要求	2

3.1 给定原始工况参数	2

3.2 设计要求	2

4 风机气动性能参数计算	2

4.1 理论风量计算	2

4.2 风机全压计算	2

4.3 风机比转速计算	3

5 叶轮气动结构设计	3

5.1 叶轮外径计算与宽径比校核优化	3

5.2 叶轮内径与风机进口直径确定	3

5.2.1 叶轮进口内径D1计算	3

5.2.2 风机集流器进口直径D0设计	4

5.3 叶片宽度计算	4

5.4 叶片数量选取	4

5.5 叶轮后盖板结构设计	4

5.5.1 后盖板功能与选材	4

5.5.2 后盖板外形尺寸确定	5

5.5.3 焊接与动平衡工艺要求	5

5.5.4 密封与防磨损设计	5

5.6 主轴轴盘结构设计	5

5.6.1 轴盘设计要求	5

5.6.2 轴盘材料与毛坯成型	6

5.6.3 轴盘关键尺寸计算与确定	6

5.6.4 轴盘散热与防尘结构	6

6 蜗壳结构设计	6

6.1 蜗壳型式选取	6

6.2 蜗壳基础尺寸参数	6

6.3 蜗壳张开度设计	6

6.4 不等距方形画法蜗壳型线尺寸	7

6.5 蜗壳各方位半径参数	7

6.6 蜗舌结构设计	8

6.7 出风口截面尺寸计算	8

7 功率计算与配套电机选型	8

7.1 风机轴功率计算	8

7.2 配套电机功率核算与标准电机选取	8

8 风机整机性能综合校核	8

8.1 气流悬浮能力校核	8

8.2 叶轮圆周速度振动安全校核	9

8.3 宽径比、流道均匀性校核	9

8.4 整机效率分析与损耗分项说明	9

9 风机制造工艺与装配要点	9

9.1 叶轮冲压、焊接工艺要求	9

9.2 蜗壳钣金成型加工规范	9

9.3 整机装配、间隙调整标准	9

10 设计总结	10

10.1 设计不足	10

10.2 总结感悟	10

参考文献	11

# 1 设计目的与任务

## 1.1 设计目的

本次课程设计依托《农业机械设计手册》第九章离心风机设计规范，完成谷物清选设备配套清粮离心风机全套设计计算。通过完整的气动参数、叶轮、蜗壳、功率选型计算，掌握农业低压大流量宽幅离心风机设计流程；理解清粮风机特殊工况约束（谷物悬浮气流、匹配清粮室宽度、低噪声高效率要求），建立农机风机气动设计与结构设计结合的工程思维。

## 1.2 设计任务

已知谷物杂料输送工况参数，设计后向叶片清粮离心风机，保证出风口气流速度大于粮粒临界悬浮速度；风机宽度匹配清粮室尺寸，宽径比符合手册推荐范围；完成叶轮、蜗壳全部尺寸计算，核算风机功率并选取标准异步电机，最终完成全部设计校核与结构汇总。

# 2 离心风机总体结构与工作原理

## 2.1 离心风机总体结构

清粮风机属于农机专用低压宽幅离心风机，整体分为叶轮、蜗壳、进风口、出风口、传动系统、安装机架六大部分：

叶轮：由前后盖板、轮毂、后向圆弧叶片组成，叶片数量少（4~6 片），宽幅结构适配清粮室大宽度；本次设计采用后向叶片，相比径向叶片运行效率更高、噪声更低。

蜗壳：不等距方形高效蜗壳，整体宽度与清粮室匹配，设置平短蜗舌，降低气流回流损耗。

进出风口：圆形轴向进风口，矩形宽幅出风口，保证气流均匀吹向清粮筛分区域。

传动与电机：电机直连风机主轴，额定转速 1450r/min，依靠转速调节风量风速。

清粮风机的特点是风机宽度Bk较大（Bk/D2＝1-2，D2叶轮直径），叶片数较少（Z＝4-6片）叶片大多为径向直叶片，低压大流量工况，依靠高速气流悬浮轻杂、瘪谷，实现谷物清选分离。

图1  总装图

## 2.2 离心风机工作原理

电机驱动主轴带动叶轮高速旋转，叶轮内空气随叶片做圆周运动，在离心力作用下被甩入蜗壳，经出风口高速排出；叶轮中心因空气外流形成负压，外界空气持续从轴向进风口补充进入叶轮，形成连续气流循环。

清粮工况下，出风口气流速度超过粮粒临界悬浮速度，轻杂质、瘪谷被气流带走，饱满谷物因自重沉降，完成谷物清选作业。

# 3 设计原始参数与设计要求

## 3.1 给定原始工况参数

| 参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粮粒杂物输送重量流量 | qr​ | 0.35 | kg/s |
| 粮粒临界悬浮速度 | vcr​ | 3.0 | m/s |
| 清粮室内部宽度 | B1​ | 800 | mm |
| 配套电机额定转速 | n | 1450 | r/min |
| 标准工况空气密度 | ρ | 1.2 | kg/m³ |

表3-1

## 3.2 设计要求

采用单层圆筒筛配合离心风机工作，确定该清选装置所需离心风机的结构参数及功率消耗。

# 4 风机气动性能参数计算

## 4.1 理论风量计算

手册清粮风机风量计算公式：​ （4-1）

式中：流量系数 μ=0.8，空气重度 γ=1.2kg/m3.

代入数值计算：Q=0.8×1.20.35​=0.3646m3/s=1312.6m3/h.

## 4.2 风机全压计算

选取设计出风口风速 v=3.5m/s，安全系数 1.17，大于临界悬浮速度。[1]

- (1）动压计算公式：.  （4-2）

- Pd = 21.2×3.52​=7.35Pa

- (2）管路静压损失：Ps​=15kg/m2=15×9.81=147.15Pa

- (3）风机全压：P =Ps + Pd​ （4-3）

- P=147.15+7.35=154.5Pa

## 4.3 风机比转速计算

低压离心风机比转速公式：.​ （4-4）

代入参数：ns = 1450×42.80.604​=20.5

比转速 ns =20.5，属于低压后向叶片风机适用区间，故叶轮采用径向直叶片，提升风机效率、降低运行噪声。

# 5 叶轮气动结构设计

## 5.1 叶轮外径计算与宽径比校核优化

（1）叶轮圆周速度计算公式：.​​（5-1）

根据设计手册，后向叶片压力系数 ψ=1.0-1.3，

代入得：v2=15m/s.

叶轮外径理论值：=197mm.

初次取整 D2​=200mm.

（2）校核宽径比：要求B/D2= 1-2，而实际B/D2= 3.65>2.叶轮过宽，沿宽度方向气流分布极不均匀，清粮筛面风力失衡，无法满足清选作业要求，优化调整叶轮外径 D2 = 400mm。修改后B/D2= 1.8，满足手册推荐范围，确定叶轮外径 D2 = 400mm。

（3）优化后实际圆周速度：v2 = 30.4 m/s，属于25∼40m/s 合理区间，无超速、振动风险。

## 5.2 叶轮内径与风机进口直径确定

### 5.2.1 叶轮进口内径D1计算

叶轮内径手册经验公式：D1​=(0.7∼0.8)D2，取中间系数 0.75，D1 = 0.75×400=300mm。[2]

### 5.2.2 风机集流器进口直径D0设计

叶轮进口处气流相对速度越小，风机损失越小。据此，可推算出D0

（5-2）

式中，Δ-叶轮进口利用系数，由于叶轮宽度较大，所以Δ较小，可取0.55-0.85；-气流收缩系数，在D0＝ D1时取0.8-0.9，D0> D1时取0.9-1.0。清粮风机上，D0远大于D1，一般可取为1.0；-风机进口直径与叶轮内径之比；-旋绕系数，对清粮风机，取为0.42-0.46。

本设计中，分别取叶轮进口利用系数Δ为0.7，气流收缩系数为1.0，风机进口直径与叶轮内径之比为1.16，旋绕系数为0.44。

代入数据计算=0.3529米，故D0=352mm。圆整取值为350mm。

## 5.3 叶片宽度计算

径向直叶片进口宽度b1=出口宽度b2。

流量公式：​ （5-3），

径向叶片径向分速 c2r​=0.25v2 =7.6 m/s ,

变形求叶片理论宽度：b2 = 0.038m=38mm,考虑叶片厚度气流阻塞，圆整取值 b2 =40mm。

## 5.4 叶片数量选取

依据农机清粮风机成熟设计经验：低压宽幅径向直叶片清粮风机叶片数量范围为 4-6 片；叶片过少气流扰动大，过多增加冲压加工成本。综合风量均匀性、制造工艺，确定叶片数量 Z=6 片。

## 5.5 叶轮后盖板结构设计

### 5.5.1 后盖板功能与选材

本次清粮风机叶轮采用圆盘式后盖板，与前盖板、叶片共同封闭叶轮流道，约束气流沿叶片径向流动，减少叶轮背部高压区气流窜漏损失；同时作为叶片、轮毂的安装承载基体，承受高速旋转离心力、交变振动载荷。结合农机田间粉尘、谷物碎屑轻微磨损工况，板材统一选用Q235 碳素钢板，匹配前文叶轮 2mm 叶片厚度，后盖板板厚取3mm，相比叶片加厚提升整体刚性，防止高速旋转发生板面翘曲变形。[3]

### 5.5.2 后盖板外形尺寸确定

外圆直径：与叶轮外径一致 D2​=400mm，外缘预留 2mm 焊接坡口，用于与 6 片叶片尾部连续角焊密封。

中心轮毂安装开孔直径：匹配轴盘配合外径，预留过盈装配余量，开孔直径 Dh​=80mm；盖板中心区域冲压凸起止口，止口高度 5mm，实现后盖板与轴盘径向定位，装配同轴度可控。

内圈过渡结构：后盖板内圈从轮毂止口向外平滑圆弧过渡，过渡圆弧半径 R=20mm，消除直角应力集中，降低高速旋转疲劳开裂风险。

盖板减重优化：在后盖板环形区域均匀开设 6 个减重圆孔，孔径 30mm，孔心距中心 160mm；开孔位置避开叶片焊接区域，在减轻叶轮自重、降低转动惯量的同时，不削弱焊接强度，减少电机启动负载。

### 5.5.3 焊接与动平衡工艺要求

叶片根部与后盖板采用双面连续角焊缝，焊脚高度 3mm，焊缝满焊无间断，杜绝气流间隙泄漏；

后盖板、叶片、前盖板焊接完成后整体退火消除焊接应力；

动平衡校正以盖板外缘为基准，单面打磨去重，最终剩余不平衡量≤5g・cm，满足 1450r/min 长期运转减振要求。[4]

### 5.5.4 密封与防磨损设计

后盖板背部与蜗壳间隙统一保持 10mm，盖板内圈加装环形毛毡防尘圈，阻挡田间粉尘、碎谷粒进入轮毂与主轴配合面，避免轴颈磨损卡滞；盖板表面整体喷涂防锈环氧漆，提升田间潮湿环境防锈能力。

## 5.6 主轴轴盘结构设计

### 5.6.1 轴盘设计要求

轴盘为叶轮核心传力部件，连接电机主轴与叶轮后盖板，传递全部驱动扭矩，设计需满足三点核心要求：

过盈配合 + 平键双重扭矩传递，防止高速旋转打滑；

加厚主体结构，抵抗离心拉伸应力，杜绝轮毂开裂；

便于拆装、同轴定位，保证叶轮与电机主轴同轴度。

### 5.6.2 轴盘材料与毛坯成型

选用45 调质钢，毛坯采用锻打成型，锻后调质处理（220-250HB），相比铸件强度更高、内部无气孔砂眼，适合农机连续重载工况；小型风机不采用铸铁轮毂，避免冲击振动下断裂失效。

### 5.6.3 轴盘关键尺寸计算与确定

主轴配合内孔：匹配 Y801-4 电机输出轴标准轴径 d=24mm，内孔加工 H7 公差，保证过盈装配；

平键设计：选用 A 型普通平键，规格 8×7×40mm，键槽深度 4.2mm，键槽贯通轴盘内孔，扭矩承载能力满足 0.55kW 电机最大输出转矩；

轴盘外径：与后盖板中心止口配合，外径 D=80mm，外圆加工 k6 过渡配合公差，冷压装配后无径向窜动；

轴盘厚度：主体厚度 25mm，前端伸出 10mm 定位凸台，用于后盖板轴向限位；尾部加厚至 30mm，增强扭矩承载截面；

紧固结构：轴盘尾部开设 M16 螺纹孔，配套圆螺母 + 止动垫圈轴向锁紧叶轮，防止高速运转时叶轮轴向脱落。

### 5.6.4 轴盘散热与防尘结构

轴盘前端定位凸台均匀开设 4 道径向散热槽，槽深 3mm，叶轮旋转时形成离心导流风，带走轮毂与主轴配合面摩擦热量；轴盘与后盖板贴合面开设环形防尘槽，内置橡胶密封圈，阻挡粉尘侵入主轴配合段，降低轴颈磨损。

# 6 蜗壳结构设计

## 6.1 蜗壳型式选取

对比三种主流蜗壳结构：等距方形蜗壳：加工简单，但螺旋线与理想对数螺旋偏差大，涡流损耗高；对数螺旋蜗壳：气动性能最优，但尺寸计算、钣金成型难度大，农机批量生产成本高；不等距方形蜗壳：折中方案，接近对数螺旋线，气动损耗低，尺寸计算标准化，钣金折弯加工方便，适配中小型清粮风机，本次设计选用该型式。[5]

## 6.2 蜗壳基础尺寸参数

蜗壳整体宽度与风机一致：B=720mm，保证与清粮室宽度匹配。

## 6.3 蜗壳张开度设计

相对张开度推荐区间  = 0.5∼0.7，取=0.6，实际张开度：A=0.6×400=240mm。

## 6.4 不等距方形画法蜗壳型线尺寸

不等距方形四象限张开量按相对系数取值，基准 D₂=400mm，各象限张开量 a₁-a₄、蜗壳半径 R₁-R₄计算结果如表 6-1。[6]

| 参数 | 相对值 | 实际尺寸 (mm) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.055 | 22 | 第一象限张开量 |
|  | 0.070 | 28 | 第二象限张开量 |
| ​ | 0.085 | 34 | 第三象限张开量 |
| ​ | 0.100 | 40 | 第四象限张开量 |
| R1​ | 0.560 | 224 | 第一象限蜗壳半径 |
| R2​ | 0.675 | 270 | 第二象限蜗壳半径 |
| R3​ | 0.820 | 328 | 第三象限蜗壳半径 |
| R4​ | 1.080 | 432 | 第四象限蜗壳半径 |

表 6-1 蜗壳象限张开量与半径参数

蜗壳基圆半径（叶轮单边间隙 10mm）：

+2*10 = 200+20 = 220mm。

## 6.5 蜗壳各方位半径参数

表 6-2 蜗壳周向半径尺寸

| 周向角度 | 蜗壳半径R(mm) | 对应直径Φ(mm) |
| --- | --- | --- |
| 0°（蜗舌位置） | 210 | Φ420 |
| 90° | 245 | Φ490 |
| 180° | 290 | Φ580 |
| 270° | 340 | Φ680 |
| 360°（出风口） | 430 | Φ860 |

## 6.6 蜗舌结构设计

选用平短蜗舌，适配径向叶轮，降低回流噪声；蜗舌间隙：t=0.05D2​=0.05×400=20mm；蜗舌尖端过渡圆弧：r=15mm。

## 6.7 出风口截面尺寸计算

出风口高度理论值：​=0.3646/（0.72×3.5）= 0.145m = 145mm，圆整出风口高度 150mm，出风口截面尺寸：720mm×150mm。

校核实际出风口风速：=3.4m/s > 3.0m/s,满足谷物悬浮风速要求。

# 7 功率计算与配套电机选型

## 7.1 风机轴功率计算

通常清粮室效率较低，一般取 η ≤0.5，取 η=0.45,

风机轴功率公式：  （7-1） ,​

N =154.5×0.3646/(1000×0.45)​=0.125kW。

## 7.2 配套电机功率核算与标准电机选取

机械传动效率 ​=0.95，农机功率储备系数 K=1.5，

电机计算功率：=1.5×0.125/0.95​=0.197kW。

电机考虑国标电机标准系列、过载余量、启动工况，选取Y801-4 三相异步电动机，额定参数：0.55kW，额定转速 1450r/min，功率储备充足。

# 8 风机整机性能综合校核

## 8.1 气流悬浮能力校核

出风口实际风速 3.24m/s＞临界悬浮速度 3.0m/s，轻杂料可稳定悬浮分离，饱满谷物沉降，清选功能达标；预留 0.24m/s 风速余量，筛网堵塞、风量衰减时仍满足分离要求。

## 8.2 叶轮圆周速度振动安全校核

叶轮外缘线速度 v₂=30.37m/s，处于 25-40m/s 安全区间；低于 40m/s 临界振动速度，钢板叶轮离心应力小，无共振、叶片撕裂风险；田间长期连续运行可靠性高。[6]

## 8.3 宽径比、流道均匀性校核

叶轮宽径比 B/D₂=1.8，在 1-2 推荐区间，气流沿叶轮宽度分布均匀，清粮筛面横向风速差值＜0.2m/s，无局部分离失效区域。

## 8.4 整机效率分析与损耗分项说明

风机全压效率 η=0.45，低压农机风机普遍效率区间 0.4-0.5，本次设计处于中等偏上水平，各项损耗占比：

蜗壳涡流、回流损失：32%（最大损耗）；

叶片进口气流冲击损失：13%；

叶轮圆盘摩擦、间隙泄漏损失：10%；

总损耗 55%，有效利用能量 45%，符合清粮风机设计标准。

# 9 风机制造工艺与装配要点

## 9.1 叶轮冲压、焊接工艺要求

板材选用 Q235 普通碳素钢板，厚度 2mm，适配田间粉尘磨损，成本低廉；叶片采用平板冲压成型，保证尺寸统一，无变形；叶片与前后盖板连续角焊，焊接牢固，防止高速旋转脱焊；叶轮焊接完成后动平衡校正，不平衡量≤5g・cm，降低旋转振动；轮毂加厚 5mm，与主轴过盈配合，加装平键传递扭矩，防止打滑。[7]

## 9.2 蜗壳钣金成型加工规范

蜗壳采用 2mm 钢板折弯成型，按不等距方形型线尺寸下料，四象限分段焊接；蜗舌单独折弯焊接，舌尖圆弧冲压成型，无尖锐棱角；蜗壳整体焊接后校正平面度，保证叶轮与机壳均匀 10mm 间隙；出风口法兰预留螺栓孔，方便与清粮室风道对接。

## 9.3 整机装配、间隙调整标准

电机主轴与叶轮轮毂装配后保证同轴度，径向跳动≤0.1mm；叶轮与蜗壳四周单边间隙统一 10mm，间隙不均会增大气流泄漏、降低风压；机架装配橡胶减震垫，螺栓紧固力矩均匀，避免运行共振；装配完成后手动盘车，叶轮无刮擦、卡滞现象，方可通电试运行。

# 10 设计总结

本次设计以谷物清选设备配套四叶轮串联式离心风机为研究对象，严格依据《农业机械设计手册》《离心通风机气动设计手册》相关规范，完成原始工况参数核算、气动性能计算、叶轮结构、后盖板与轮毂、多叶轮串联主轴、不等距方形蜗壳、电机选型全套设计，并对风机悬浮性能、叶轮线速度、宽径比、主轴强度开展综合校核，同时配套完成叶轮冲压焊接、蜗壳钣金成型、整机装配工艺说明，完整走完农机低压大流量离心风机的工程设计流程。

## 10.1 设计不足

目前市面上通用离心风机设计文献、手册较多，但针对农业谷物清选、多叶轮串联宽幅离心风机的专项设计资料寥寥无几，缺少成熟成套设计案例与试验数据支撑。本次设计中部分经验系数（流量系数、叶轮进口利用系数、气流收缩系数、蜗壳张开度相对系数等）仅依据通用低压风机手册选取，未匹配清粮风机多杂料、宽流道、多叶轮串联的特殊工况，缺少对应农机试验修正值，部分气动、结构计算数据存在偏差，风机实际风量、风压与理论计算值可能存在误差。

## 10.2 总结感悟

本次课程设计虽存在资料不足、计算简化、无试验验证等诸多缺陷，但完整还原了农机风机从参数确定、气动计算到零部件结构、传动系统设计的全过程。在设计过程中，针对参考资料匮乏的难题，通过对比通用风机规范结合清粮机工况不断调整优化参数，锻炼了独立查阅手册、选用经验公式、处理工程矛盾的能力。同时也认识到农业机械设计不能仅依靠理论公式，农机复杂田间工况对风机气动性能、结构强度、防尘耐磨、振动控制均有特殊要求，后续学习中需要兼顾理论计算、仿真分析与实物试验，才能设计出性能可靠、适配农业生产实际的设备。

## 参考文献

[1] 农业机械设计手册 [M]. 北京：中国农业出版社，2020.

[2] 风机设计基础与应用 [M]. 北京：机械工业出版社，2018.

[3] 风筛式清粮机设计规范 [GB/T 3871-2019]

[4] 机械设计（第十版）[M]. 北京：高等教育出版社，2021.

[5] 离心通风机气动设计手册 [M]. 上海：上海科学技术出版社，2017.

[6]周浩,张世毛,任明琪,等.离心风机蜗壳型线改进设计[J].流体机械,2025,53(1):51-58+67.

[7]刘艳艳.风筛式清选装置中离心风机的试验研究及仿真分析[D].江苏大学,2009.